监控—4G网球机技术参数要求

400万4寸23倍红外4G网络高清智能球机_直流

支持4G（移动、联通，电信）网络传输

支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m

支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测

适用于农田、森林，河道、水库、矿区、野外等场景

内置加热玻璃，有效除雾

支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR

支持23倍光学变倍，16倍数字变倍

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态

支持定时抓图与事件抓图功能

支持定时任务，一键守望，一键巡航功能

支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，支持云平台接入

支持一进一出报警，一进一出音频，最大支持256 GB MicroSD卡存储

IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

支持4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信）

支持485读取海康标准电池电量信息并进行OSD叠加

内置可插拔电信4G NANO物联网卡，此卡定向到互联服务器

传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS

最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

宽动态：120dB超宽动态

焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍

视场角：55°~2.7°（广角~望远）

红外照射距离：100 m

水平范围：360°

垂直范围：-15°-90°(自动翻转)

水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s

垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG

无线频段：LTE-TDD：Band 34/38/39/40/41

LTE-FDD：Band 1/3/5/8

无线制式：LTE-TDD/LTE-FDD

RS-485：支持

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB

报警输入：1路报警输入

报警输出：1路报警输出

音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%

音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω

供电方式：DC12V

电源接口类型：两线式

电流及功耗：最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W）

工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%

恢复出厂设置：支持Reset

除雾：加热玻璃除雾

尺寸：Ø164.5 × 290 mm

重量：2 kg

防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准