监控—4G网球机技术参数要求

1、●分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出），红外作用距离：可识别距设备100m的人体轮廓 （需提供公安部检验报告的影印件或扫描件并加盖制造商公章）

2、	★支持23倍光学变焦，最大焦距110mm（需提供公安部检验报告的影印件或扫描件并加盖制造商公章）

3、	最低照度：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux（AGC ON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块）

4、	水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°

5、	应具有300个预置位，设备可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径；在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。

6、	在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

7、	可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。

8、	设备应符合IP66的规定，温度65℃、-30℃，持续时间24h，试验期间设备处于工作状态，试验后设备应能正常工作。

9、	电源电压在DC12V±30%范围内变化时，设备应能正常工作。

10、可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

11、●设备具有1个SIM卡插槽 （需提供公安部检验报告的影印件或扫描件并加盖制造商公章）